ICS 03.100.01

A 80

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

绿色商场

Green store

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前  言	II

引    言	III

1 范围	III

2 规范性引用文件	III

3 术语和定义

4 基础管理

5 设备设施

6 绿色供应链建设

7 实施绿色服务

8 引导绿色消费

9 资源循环利用与环境保护

附录A（规范性附录）  等级评定

附录B（规范性附录）  不同业态绿色商场的定义、分类及说明

附录C（规范性附录）  绿色商场等级评价要求和方法

参考文献	35

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准的附录A、附录B和附录C为规范性附录。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

引   言

随着我国经济的快速增长和人民物质生活水平的不断提高，商品生产、消费和再循环的总量不断增大，对我国环境的承载能力形成一个巨大挑战。流通是商品生产、消费和循环再生必不可少的环节。因此，做好流通领域的节能环保工作意义重大。

近年来，流通领域经营业态呈“一大一小”两个趋势发展。重视体验式消费的大型商场越来越多，而大型商场的能耗很高，单位建筑面积耗能是普通住宅的15-20倍；与移动互联技术密切结合，重视便利消费的社区门店也越来越多，这些门店普遍具有租赁物业占比高、地域性差异大、能耗点多、节能技术涉及面广、节能实效认定难度大等特点。因此，探索建立一套符合流通领域节能减排特点的统计评价指标体系成为当务之急。

绿色流通是指企业在商品流通过程中关注环境保护、节约资源，努力实现经济效益和社会效益的协调统一的行为。绿色流通企业是推动绿色流通，倡导绿色消费的行为载体。因此，将绿色流通企业开展节能减排的技术要求科学统一起来，并展开评价工作，推动绿色商场的建设，对国家节能减排工作和人民群众生活水平提高都具有重要意义。

本标准的发布可以推进流通行业转型发展，为流通企业绿色经营能力的自评及新店建设提供参考，为行业树立绿色标杆，引导绿色消费，促进行业可持续发展。

绿色商场

- 范围

本标准规定了绿色商场的术语和定义、等级划分的依据和评定方式、等级的评定和管理原则、监督管理原则以及等级评定等要求。

本标准适用于实施绿色采购和服务、倡导绿色消费、持续改进环境绩效的购物中心、百货店、超市、专业店、家居建材城、便利店等零售企业和场所，其他组织的商品流通管理可参照采用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7106       建筑外门窗气、水密、抗风压性能分级及检测方法

GB/T 19001    质量管理体系要求

GB 17167      用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T17981     空气调节系统经济运行

GB/T18883     室内空气质量标准

GB 19576      单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级

GB 19577      冷水机组能效限定值及能源效率等级

GB/T 21086    建筑幕墙

GB 21454      多联式空调(热泵)机组能效限定值及能效等级

GB/T 23331    能源管理体系 要求

GB 23350      限制商品过度包装要求--食品和化妆品

GB/T 24001    环境管理体系 要求及使用指南

GB/T28001     职业健康安全管理体系要求

GB/T33635     绿色制造--制造企业绿色供应链管理导则

GB/T33761     绿色产品评价通则

GB 50034      建筑照明设计标准

GB 50189      公共建筑节能设计标准

CJJ14-2016    城市公共厕所设计标准

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

绿色商场  green store

秉承环保、健康、安全的经营理念，引导绿色消费、实施绿色服务、重视节能减排和废弃物回收的流通企业或场所。不同业态绿色商场的定义、分类和说明见附录A

绿色采购 green procurement

企业在采购活动中，推广绿色低碳理念，充分考虑环境保护、资源节约、安全健康、循环低碳和回收促进，优先采购和使用节能、节水、节材等有利于环境保护的原材料、产品和服务的行为。

[GB/T33635--2017，定义3.2]

绿色服务 green service

组织提供的安全、周到、便捷、舒适，且符合资源节约、环境影响减少要求的服务行为。

绿色消费 green consumption

通过选择绿色产品或服务，并降低消费过程中及过程之后的环境影响和资源浪费，保证消费效用的基础上实现资源节约和保护环境。

绿色产品 green product

在全生命周期过程中，符合环境保护要求，对生态环境和人体健康无害或危害小、资源能源消耗少、品质高的产品。

[GB/T33761--2017，定义3.1]

绿色供应链 green supply chain;GSC

将环境保护和资源节约的理念贯穿于企业从产品设计到原材料采购、生产、运输、储存、销售、使用和报废处理的全过程，使企业的经济活动与环境保护相协调的上下游供应关系。

[GB/T33635--2017，定义3.3]

绿色物流environmental logistics

优化物流环节、提升物流全过程管理，逐步减小物流的环境影响、并不断提高资源使用效率的现代化物流方式。

绿色仓储 green warehousing

以环境污染小、货物损失少、运输成本低等为主要特征的仓储方式。

绿色包装green package

对生态环境和人类健康无害，能重复使用和再生的新型包装材料，以及包装材料在数量和品种上的减量化行为。

3.10

非传统水源 non-traditional water source

不同于传统地表水供水和地下水供水的水源，包括再生水、雨水、海水等。

[GB/T50378-2014定义2.0.6]

- 基础管理

  - 企业文化应包括环保、健康、安全、持续改进环境绩效等方面要求，遵守商场建设和运营中涉及的安全、环保、卫生、节能、防疫、规划、排水等法律法规要求。（控制项）

  - 企业创建绿色商场的组织机构应健全，制订绿色宣传教育和培训工作计划并组织实施。（基本项）

  - 企业宜根据GB/T 19001、GB/T 23331、GB/T 24001和GB/T28001的要求，建立企业质量、能源、环境和职业健康安全管理体系，并保持良好运行。（选择项）

  - 企业应建立年度预算并有计划地安排维保/节能专项资金（包括节能宣传费用）和节能技改项目，有明确有效的能源管理方法和措施，能源管理体系包含激励机制。（基本项）

  - 符合GB 17167的要求，配备能源计量器具，定期进行维护和校准；按规定对强检设备进行定期检验，并淘汰落后耗能设备。（控制项）

  - 建立能耗分项计量系统，能源消费利用统计台帐真实完整，并定期进行能源审计或能耗状况分析。（基本项）

  - 实体门店建筑能源效率指标应符合GB/T51161中商场建筑和机动车停车库非供暖能耗指标的约束值要求。（基本项）

  - 企业能源管理宜采用合同能源管理模式，有条件的鼓励使用绿色能源（选择项）。

5 设备设施

商场建筑设计与维护应符合 GB 50189的相关规定，建筑外窗的气密性不低于GB 7106规定中6级要求；透明幕墙的气密性不低于GB/T 21086规定中的3级要求。

5.1  建筑及结构维护

5.1.1商场建筑设计、构造设计和二次装修时应有促进自然采光和自然通风的措施；商场装修时宜采用灵活隔断，减少重新装修时的材料浪费和建筑垃圾。（基础项）

5.1.2商场建筑场地内人行通道应采用无障碍设计，且与商场外人行通道无障碍连通。（基本项）

5.1.3商场公共厕所设计、建设、改造或装修应符合CJJ14相关要求。（基础项）

5.2  照明设备

5.2.1商场应按照GB50034的要求采用能效较高的照明设备，根据使用场景设置多种模式，并配备智能控制系统。（基本项+选择项）

5.3  暖通空调设备

5.3.1 空调采暖系统的冷热源机组能效均应符合GB 50189、GB21454、GB19577、GB19576 中规定值的要求。（基本项）

5.3.2 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合GB 50189的相关规定。（基本项）

5.3.3 集中空调系统采用智能化控制，采取措施降低商场在过渡季节以及部分冷热负荷和部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗，应达到GB/T17981的相关要求。（基本项）

5.3.4 实体门店宜安装余热余冷回收装置。（选择项）

5.4   电梯设备

5.4.1电梯设备定期巡检、维护保养，新建商场扶手电梯应加装变频，已有商场应根据人流状况合理扶手电梯加装变频变载感应装置，优化运行。（基础项）

5.5  制冷及冷冻冷藏保鲜设备

5.5.1冷冻冷藏保鲜设备设置与运营要求相适宜（基础项）。

5.5.2 应采用高能效的节能设备或环保型制冷剂（阶梯选择项）。

5.5.3 冷库/冷柜使用和管理规范合理。（基础项）

5.6  给排水设备

5.6.1卫生器具和配件应符合CJ164的有关规定，并采取合理的节水措施。（基础项）

5.6.2 商场应在必要位置设置油污分离设备和油烟排放净化装置。（基础项）

5.6.3 商场宜采用非传统水源或节水的绿化灌溉方式。（选择项）

6  绿色供应链建设

6.1 绿色采购

6.1.1采购产品和选择供应商应符合商务部等部门颁布的《企业绿色采购指南（试行）》的有关要求。（选择项）

6.1.2 对绿色环保优质商品的供应商制定倾斜性招商政策。（选择项）

6.1.3 通过合同约定、项目培训等措施，倡导供应商在产品设计生产过程中采用绿色设计技术，减少环境污染和能源消耗，使产品和零部件能够回收循环利用。（选择项）

6.2 绿色物流

6.2.1建立智能化的物流系统，物流车辆尾气排放应不低于相应国家标准。（基本项）

6.2.2在仓储和物流运输等环节推行节能减排的措施。（选择项）

6.3 绿色仓储

6.3.1 在商品采购到售罄期间采取相应措施保证商品品质、减少损耗。（基本项）

6.4 绿色包装

6.4.1鼓励供应商不使用有害物质作为包装物，不过度包装，包装物可循环利用、可降解或者可以无害化处理。（选择项）

6.4.2 供应商提供的食品、化妆品包装符合GB23350相关要求。（基本项）

7  实施绿色服务

7.1 机动车和非机动车停车场位置合理、数量适宜、出入方便，并均有明确的停车引导标识，逐步配备电动汽车充电设施。（基本项）

7.2 合理布置功能区域并提供必要的服务措施和步行路线引导标识。（基本项）

7.3 禁止销售明显破坏生态环境或者不利于珍稀动植物保护的商品。（控制项）

7.4 室内空气质量符合GB/T18883相关要求，商场整体环境整洁、卫生。（基本项）

7.5 商场不同功能区域温度和湿度均与经营要求相适宜。（基本项）

7.6 充分利用移动互联网、云计算等现代信息技术展开营销和服务，提高运营效率。(基本项)

7.7 企业宜制定减塑目标，提出减塑承诺，禁止销售使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋，二次包装和购物袋应可循环利用。（选择项）

8  引导绿色消费

8.1 运用多种方式开展绿色消费宣传，营造市场营销的绿色氛围，传播绿色消费、环保、节能的理念，引导科学、适度、可持续的消费行为。（控制项）

8.2 在节能产品、低碳产品、环境标志产品、绿色食品、有机食品和无公害食品等绿色产品销售区设置醒目标签标识，引导消费者购买。（基本项）

8.3 商场宜采取提高废旧物品回收利用的相应措施。（选择项）

8.4 企业宜建立绿色产品销售目录，并进行绿色消费统计。（选择项）

9 资源循环利用与环境保护

9.1  固体废弃物回收

门店的各类废弃物应分类收集处理且合法、规范、有序。（选择项）

9.2  水资源循环利用

污水排放应符合相应的国家标准和行业标准。（基本项）

9.3  其他废弃物排放和处理应符合国家相关标准的规定。（基本项）

附录A

（规范性附录）

等级划分和评定

A.1等级划分和标识

A.1.1 等级划分

绿色商场分类为两个等级，即A级绿色商场和AA级绿色商场

A.1.2 标识

A级绿色商场标识样图：

AA级绿色商场标识样图：

A.2 等级划分的依据和评定方式

A.2.1 等级划分的依据包括基础管理、设备设施、绿色供应链建设能力、实施绿色服务的水平、引导绿色消费的力度，落实资源循环利用与环境保护的情况等。

A.2.2 绿色商场等级评定方法应符合GB/T19001的要求，具体要求和评价说明见附录C

A.3 等级的评定和管理原则

A.3.1 绿色商场实施和评价应以某个固定地理位置的实体门店为基本单位，以门店所属法人企业为主体，以满足消费者对绿色、环保、健康和高性价比商品服务的要求，和商家对能源合理高效使用的追求为主要目标。

A.3.2 绿色商场实施和评价应按顺序从企业法人（总部或子公司）到门店分别进行。凡申请评定的企业，须在正式经营一年以上（含一年）。企业的分店、附属店和连锁店可在单店运行六个月后申请等级评定，按各店设备设施水平和提供服务的综合能力等分别评定相应的等级。

A.3.3 绿色商场评审由商务部流通业发展司委托的全国绿色商场创建工作机构组织；地方商务主管部门负责国家级绿色商场的初审和推荐工作。

- A.3.4 全国绿色商场创建工作机构统一制作等级标志牌和证书。

- A.3.5 企业获得绿色商场称号后，等级标志牌应悬挂在企业和门店显著位置。

- A.3.6 等级评定机构每四年对已评定等级的企业进行一次复评，每年进行年检，对等级予以确认。年检和复评工作由各地等级评定机构监督落实。不参加年检或复评的企业视同自动放弃，将公告取消其资格并收回标志牌和证书。

- A.3.7 获得等级称号的企业应执行信息统计报送制度，履行向各等级评定机构提供不涉及本企业商业机密的经营管理数据的义务，并大力支持和积极参与政府或相关部门组织的有关活动。

A.4 监督管理原则

- A.4.1 由行业归口管理部门组建全国全国绿色商场创建工作机构。

- A.4.2 全国绿色商场创建工作机构负责制定等级评定的实施办法。

- A.4.3 全国绿色商场创建工作机构下设专业技术委员会，对评定工作实行复核、监督。

- A.4.4 全国绿色商场创建工作机构对出现问题的企业视情况采取以下处理办法：

- 已取得等级资格的企业如发生食品安全、人身安全等重大事故，造成不良影响，其所在地商务主管部门或其委托机构应在权限范围内做出处理并上报情况。全国绿色商场创建工作机构根据情节轻重给予警告或通报批评或降低或取消等级的处理，并在相应范围内公布处理结果；获得等级的企业接到上述通知后，必须认真整改，并在规定期限内将整改情况报告处理机构。

- 经全国绿色商场创建工作机构对晋级或降级或取消等级资格的企业，应立即将原等级标志和证书交还授予机构，由全国绿色商场创建工作机构做出更换或没收的处理。

- 被降级或取消等级的企业。自降级或取消等级之日起一年内，不予恢复或重新评定等级；一年后，方可重新申请评定。

A.5 等级评定

A.5.1 评审员与培训

- A.5.1.1 等级评定的现场评审，应由有资格的评审员承担，各地评定机构应配备所需的评审员。

- A.5.1.2 企业申请绿色商场评定应了解本标准的相关规定。

A.5.2 申请

- A.5.2.1 申请企业可根据绿色商场等级划分条件提出相应的等级评定申请，填写申请报告并提供真实有效的证明文件，交所在地商务主管部门或其委托机构。

- A.5.2.2 地方商务主管部门接受企业的申请报告和相关文件后，在15个工作日内就是否可以评定给予企业答复，并上报全国绿色商场创建工作机构。

A.5.3 受理

- A.5.3.1 全国色商场创建工作机构确认申请企业符合评定条件后，应在20个工作日内完成评定的准备工作，受理并开始现场评审。

- A.5.3.2 进行现场评审前，应根据不同等级的申请，由相关等级评定机构组织专家进行管理文件审核，当文审通过后，相关等级评定机构通知企业可进行现场评定并协商确定评审时间。

A.5.4 现场评定

- A.5.4.1 现场评定应有暗访，暗访原则上安排在正式现场评定之前，一般情况下每次暗访不超过二人，可以是评审组的成员或相应的评定机构指派的人员。暗访结果将计入企业评定的总成绩。

- A.5.4.2 对现场评定提出需改进的问题，要求企业在规定的时间内进行整改，整改的结果由各等级评定机构负责跟踪验证。

- A.5.4.3 现场评定的所有文件由评审组汇总上报相应的等级评定机构存档。

A.5.5 审定

- A.5.5.1由各等级评定机构组成的专家评审组对评审组长提供的评审文件进行审查。

- A.5.5.2各专家评审组将审查结论上报全国绿色商场创建工作机构备案。

- A.5.5.3 全国绿色商场创建工作机构汇总结果后提交商务部流通业发展司批准。

A.5.6 公告

商务部不定期公告绿色商场评审结果。

A.6 地方评定

各地商务主管部门可依据本标准在所属行政区域内组织地方绿色商场创建，评定结果应报全国绿色商场创建工作机构备案。

附录B

（规范性附录）

不同业态类型绿色商场的定义、分类及说明

B.1绿色购物中心 green shopping mall/green shopping center

多种零售服务业态和服务设施集中在一个建筑物或一个区域内，由企业管理运营，以绿色、环保、可持续发展为核心理念，向消费者提供多元化、个性化服务的商业综合体。

按经营规模和地理位置，可进一步分为社区购物中心 （具有超市、百货、餐饮、生活功能区等多种业态的便民型活动场所），市区购物中心（多业态组成且独具特色城市商业综合体）和市郊购物中心（大型商业综合体、奥特莱斯、商业街等）。

既包括集合多种店铺和服务设施，由企业有计划地开发、管理、运营的商业综合体，也包括既有商业建筑经不断改造升级，集专卖店、超市、餐饮、娱乐等功能性店铺于一体，经营面积2万平米以上的门店。看商业主体决定分类项目。

B.2绿色百货店 green department store

在一个建筑物内，以绿色、环保、可持续发展为核心理念，经营若干大类商品，实行统一管理，分区销售，并设有环保商品专区或店铺，满足消费者对环境舒适度和商品多样化选择需求的零售门店。

B.3绿色超市 green supermarket/hypermarket/warehouse club

以绿色、环保、可持续发展为核心理念，开架售货，集中收款，环境舒适，服务便捷，能够满足消费者对绿色商品采购需要的零售门店。

按经营规模和地理位置，可进一步分为社区超市(community supermarket，营业面积6000平米以下，无独立中央空调系统、电梯和冷库冷链系统，以周边居民为主要目标顾客，侧重生鲜、包装食品和日用品经营的零售门店)、大型超市（hypermarket，营业面积6000平米以上，有独立冷库冷链系统，目标顾客以居民和流动顾客为主，经营品种齐全，注重自由品牌开发的零售门店)、仓储式会员超市(warehouse club，营业面积6000平米以上，有独立中央空调系统、电梯设施和冷库冷链系统，目标顾客以中小零售店、餐饮店、集团购买和流通顾客为主，自有品牌占比较高，商品种类齐全且实行低价批量销售的零售门店。)

B.4绿色专业店 green pro shop

以绿色、环保、可持续发展为核心理念，专门经营某一大类商品或重点服务某一类消费人群为主的零售门店。

按照经营商品种类，可分为家电专业店（home appliance）、办公用品专业店（office supply）、母婴童用品专业店（maternity and baby products specialist store）、药品专业店（drug store）、体育用品专业店（sports speciality store）、日化用品专业店（cosmetic shop）等。

B.5绿色家居建材城 green home furnishing store

以绿色、环保、可持续发展为核心理念，以专门销售建材、装饰品、家居用品为主的零售门店。

B.6绿色便利店green convenience store

以绿色、环保、可持续发展为核心理念，24小时营业，以满足顾客便利性需求为主要目的的零售门店。

附录C

（规范性附录）

绿色商场等级评价要求和方法

- C.1 绿色购物中心/百货店/家具建材城/仓储式会员超市

附录C.1适用于具有独立的停车场，对商场运营所需的消防、排污、输配电、给排水、中央空调、照明、电梯和冷链等设备设施具有自主管理能力，建筑面积两万平方米（含）以上的购物中心、百货店、家具建材城、仓储式会员超市等商场。

C.1.1 基础管理（215分，占总分比35.8%，A级达标183分，AA级达标194分）

C.1.1.1 企业文化应包括环保、健康、安全等理念，持续改进环境绩效，遵守商场建设和运营中涉及的安全、环保、卫生、节能、防疫、规划、排水等法律法规要求。（30分）

（A）企业及相关方资质合法有效：

评价要求：

（a）门店所属企业法人载有统一社会信用代码的营业执照合法有效；

（b）门店开业消防验收及年检合格，食品卫生许可证年检合格；

（c）门店在用强制检验设备（电梯、锅炉、压力容器等）年度检验合格；

（d）门店污水排放得到当地市政等主管部门书面许可；

（e）相关人员合法持证：安全管理、特种设备管理、特种作业许可和食品加工及管理；

（f）门店所委托垃圾清运单位具有相应垃圾处理资质。

（g）门店的入驻餐饮商户具有相应的卫生许可资质和必要的卫生等级能力；

评价说明和计分方法：

（a）查看是否具备相关资质，满足一条得2分；

（b）1-3项任何一项不满足或部分不满足，终止评价并不予通过；

（c）4-7项任何一项不满足或部分不满足，总分扣10-30分并责令限期整改。

（B）相关制度文件健全且适用：

评价要求：

（a）制定了空调、给排水、供配电、电梯、建筑维修管理等设备设施类管理制度文件；

（b）制定了节能、节水、节材、绿化管理等降低资源消耗类管理制度文件；

（c）制定了配套的员工操作规程或手册；

（d）相关操作区域在醒目位置张贴制度内容要点。

评价说明和计分方法：

（a）查看是否具有设备设施管理类制度文件和降低资源消耗类制度文件。

（b）查看制度文件是否对生产安全、食品安全、节能环保等作明确要求；

（c）查看员工操作规程是否清晰、完整、具有可操作性；

（d）现场查看主要机房（消防中控室、制冷站、消防水泵房、生活水泵房等）是否在醒目位置张贴操作规程；

注：满足一条得2分。

（C）相关制度文件得到贯彻落实：

评价要求：

（a）有消防安全应急预案和演练记录；

（b）有停电、停水、电梯突发事件、燃气突发事件等维持商场正常运营的紧急预案；

（c）定期对员工及入驻商户员工进行安全、节能、环保和卫生方面的培训；

（d）办公场所环境整洁、干净、卫生，节约习惯良好。

评价说明和计分方法：

（a）查看消防安全应急预案和演练记录；

（b）查看停电、停水、电梯突发事件、燃气突发事件等维持商场正常运营的紧急预案；

（c）查看培训记录，并随机采访企业员工或商户员工，了解培训情况和效果；

（d）查看办公场所环境是否整洁，是否存在照明、纸张和水资源浪费等问题；

注：满足一条得2分。

C.1.1.2根据GB/T 19001、GB/T 23331、GB/T 24001和GB/T28001的要求，分别建立企业质量、能源、环境和职业健康安全管理体系，并保持良好运行。（16分）

评价要求：

（a）编制完善的相应管理体系文件；

（b）有明确的管理目标；

（c）企业组织结构合理，管理团队分工明确；

（d）企业管理有效执行“策划-实施-检查-改进”（PDCA）的持续改进模式；

评价说明和计分方法：

（a）查看是否编制完善的相应管理体系文件；

（b）查看是否有明确的管理目标；

（c）查看企业组织结构是否合理，管理团队分工是否明确；

（d）查看企业管理是否有效执行“策划-实施-检查-改进”（PDCA）的持续改进模式；

注：满足一条得4分，每条均包含质量、能源、环境和职业健康安全管理四项，缺1项则相应减1分。

C.1.1.3 符合GB 17167的要求，配备能源计量器具，定期进行维护、检定和校准；建立能耗分项计量系统，能源消费利用统计台帐真实完整，并定期进行能源分析。（36分）

评价要求：

（a）按照GB/T17167的基本要求，门店配备足够的能源计量器具，配备率不低于95%；

（b）现场在用的能源计量器具均正常工作；

（c）对用能单位公共区域能源消耗进行单独计量；

（d）对次级用能单位（入驻商户等）的能源消耗进行单独计量并收费；

（e）对重点用能设备（电梯、空调、照明、冷链等）的能耗进行计量；

（f）能源计量设备维护保养记录完整；

（g）计量设备周期性检定和校准记录完整；

（h）能够提供完整的年度能源（含水、电、气等）分项计量数据及使用分析报告；

（i）根据用能情况，自行或聘请第三方进行能源分析，分析能耗变化原因并采取相应措施。

评价说明和计分方法：

（a）查看能源计量器具是否完备

（b）查看能源计量设备是否正常工作；

（c）查看用能单位公共区域能耗计量器具和计量结果；

（d）查看次级用能单位（入驻商户等）的能耗计量器具和计量结果；

（e）查看重点用能设备的能耗计量器具和计量结果；

（f）查看能源计量设备维护保养记录；

（g）查看能源计量设备周期性检定和校准记录；

（h）查看完整的年度能源分项计量数据及使用分析报告；

（i）查看审计报告及后续措施；

注：满足一条得4分，每条项目中发现一处不满足则减1分，减至0分为止。

C.1.1.4企业年度预算有计划地安排维保/节能专项资金（包括节能宣传费用）和节能技改项目，能源管理体系包含激励机制或采用合同能源管理模式，按规定淘汰落后耗能设备，有条件的鼓励使用新能源。（32分）

评价要求：

（a）企业年度预算资金中包含设备维保、节能技改和节能宣传等费用；

（b）门店定期对空调/通风、给排水、动力及其他用能系统主要能耗设备进行检查和调试；

（c）定期对重点设备操作人员进行培训和考核，确保熟练掌握，有效执行；

（d）根据调试记录对设备系统进行运行优化；

（e）及时淘汰能耗较高的设备或无高能耗的老旧设备；

（f）有条件的鼓励使用太阳能等新能源。

评价说明和计分方法：

（a）了解企业节能资金安排情况；

（b）查看门店对主要耗能设备的检查调试情况及相关记录；

（c）查看培训及考核记录文件，现场询问，了解操作人员掌握程度；

（d）查看调试设备运行优化策略及运行效果；

（e）查看是否有能耗明显偏高的设备运行；

（f）查看是否有新能源使用。

注：第1-5条满足一条得6分，每条项目中发现一处不满足则减1分，减至0分为止；第六条满足得2分，不满足得0分。

C.1.1.5门店能源效率运行指标应达到以下零售业态和机动车停车库非供暖能耗指标的约束制要求，宜达到引导值要求。（71分）

表B.1.1.5.1 不同零售业态建筑面积非供暖能耗指标的约束值和引导值 [kW.h/(m2.a)]

| 零售业态分类 | 严寒和寒冷地区 |  | 夏热冬冷地区 |  | 夏热冬暖地区 |  | 温和地区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 约束值 | 引导值 | 约束值 | 引导值 | 约束值 | 引导值 | 约束值 | 引导值 |
| 购物中心 | 175 | 105 | 260 | 180 | 300 | 200 | 150 | 100 |
| 百货店 | 240 | 145 | 360 | 250 | 415 | 275 | 205 | 135 |
| 家居建材城 | 175 | 105 | 260 | 180 | 300 | 200 | 150 | 100 |
| 仓储式会员超市 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.1.1.5.2 不同零售业态万元营业额非供暖能耗指标的约束值和引导值 [kW.h/(万元)]

| 零售业态分类 | 严寒和寒冷地区 |  | 夏热冬冷地区 |  | 夏热冬暖地区 |  | 温和地区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 约束值 | 引导值 | 约束值 | 引导值 | 约束值 | 引导值 | 约束值 | 引导值 |
| 购物中心 | 120 | 65 | 145 | 100 | 175 | 140 | 110 | 65 |
| 百货店 | 135 | 85 | 200 | 150 | 280 | 230 | 120 | 80 |
| 家居建材城 | 160 | 95 | 200 | 160 | 220 | 180 | 130 | 80 |
| 仓储式会员超市 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.1.1.5.3  机动车停车库非供暖能耗指标的约束值和引导值[kW.h/(m2.a)]

| 功能分类 | 约束值 | 引导值 |
| --- | --- | --- |
| 商场室内机动车停车场 | 12 | 8 |

评价要求：

（a）企业管理考核体系中包含能源资源管理激励机制或采用合同能源管理模式；

（b）建立能源消耗数据和奖惩内部公示制度；

（c）企业建立能源管理平台，能够清晰看到历史能耗情况和实时能耗数据；

（d）设专人负责能源平台数据分析工作；

（e）制定空调滤网/风管清洗计划，存有清洗记录（开业两年以内的项目可以无该记录）；

（f）制定合理的新风调节方案，根据天气状况、室内人流量及二氧化碳浓度调节新风系统运行，保持室内空气清新；

（g）监测室内温度、湿度、二氧化碳浓度，地下车库一氧化碳浓度等参数，确保所有空间的室内空气品质均符合相关标准要求；

（h）定期清洗冷却塔，安装冷却水水处理设备或定期进行冷却水水处理；

（i）夜景照明设计满足行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163关于光污染限制的相关要求；

（g）设置夜景照明控制系统，设置照明开启反馈，可直接通过系统了解灯具开启情况，可采用平时、一般节日、重大节日三级照明控制方式，可根据季节调整开启时间；

（k）对照明光源等装置定期进行检查、清洁和维修，确保无损坏、无灭失、无明显色衰；

（l）门店能源运营效率指标达到同业态建筑面积和机动车停车库非供暖能耗指标的约束值或引导值要求；

评价说明和计分方法：

（a）了解企业能源管理方法，查看是否有适当的能效激励政策；

（b）了解企业能耗数据和奖惩管理措施的内部公示情况；

（c）查看门店能源管理平台运行情况；

（d）现场询问，与能源管理平台运营维护人员沟通，了解其适用性和先进性；

（e）查看空调滤网/风管清洗计划和相关记录；

（f）查看门店新风系统运行情况，了解必要的调节方案和实施情况；

（g）查看室内温度、湿度、二氧化碳浓度，地下车库一氧化碳浓度等参数，现场感受室内空气品质情况；

（h）查看冷却塔清洗记录，冷却水水处理情况；

（i）按照《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163的光污染限制要求查看夜间照明情况；

（j）查看夜间照明控制方式和实际运行情况；

（k）查看照明光源完整度和整洁度；

（l）了解建筑面积、年度营业额、用电量和用水量，测算相关能效指标是否满足标准要求。

注：第1-11项满足一条得5分，每条项目中发现一处不满足则扣1分，减至0分为止；第12条满足约束值要求得10分，满足引导值要求得16分；其中一项不满足减4分，减至0分为止。

C.1.1.6企业创建绿色商场的组织机构应健全，制订绿色宣传教育和培训工作计划并组织实施。（30分）

评价要求：

（a）成立组织最高管理者牵头的绿色运营机构，明确专职管理人员协调落实相关工作；

（b）有组织全体职工学习、宣传和落实《绿色商场》国家标准的相关记录；

（c）具有管理制度、操作规范以及能源管理系统运行和维护的培训计划，并组织全员培训、考核；

（d）门店每年组织“绿色、环保、健康”为主题的营销活动不少于2次；

（e）门店每年组织员工、供应商和消费者开展植树、健身、扶贫、助残等公益活动不少于2次；

（f）门店相关主题营销活动或社会公益活动获得新闻媒体报道不少于2次。

注：满足一条得5分，每条项目中满足一处得2分，得满5分为止。

C.1.2  设备设施（164分，占总分比27.3%，A级达标139分，AA级达标148分）

C.1.2.1 建筑及结构维护（45分）

C.1.2.1.1 自建物业选址建设应符合 GB 50189的相关规定。（8分）

评价要求：

（a）门店选址应符合所在地的城乡规划，且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求；

（b）门店周边应有自然灾害风险防范措施，且无重大危险源；

（c）商场建筑不应降低周边有日照要求建筑的日照标准；

（d）门店周边或地下设有机动车停车位和非机动车停车位。

评价说明和计分方法：

（a）查看项目规划许可证、门店位置及周边环境；

（b）查看门店周边是否有应急避难场所和重大危险源；

（c）查看门店机动车和非机动车停车位设置情况。

注：满足一条得2分，每条项目中发现一处不满足则减1分，减至0分为止；获得绿色建筑运行标识的商场得8分。

C.1.2.1.2自建物业建筑外窗的气密性不低于GB 7106规定中6级要求；透明幕墙的气密性不低于GB/T 21086规定中的3级要求。（2分）

评价要求：

（a）建筑外门窗气密性单位缝长分级指标值不大于1.5；单位面积分级指标值不大于4.5。

（b）建筑幕墙开启部分气密性能分级指标值大于0.5且不小于1.5；建筑幕墙整体气密性能分级指标值大于0.5且不小于1.2。

评价说明和计分方法：

（a）查看建筑材料性能指标

注：满足1条得1分，不满足得0分。

C.1.2.1.3 商场建筑设计、构造设计和二次装修时应有促进自然采光和自然通风的措施；商场装修时宜采用灵活隔断，减少重新装修时的材料浪费和建筑垃圾。（12分）

评价要求：

（a）购物中心中庭设置采光顶，遮阳设施及通风窗；

（b）动线设计利于人员流动，无死角；业态布局合理，能够为消费者提供优质体验；

（c）可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔墙和隔断；

（d）公区与入驻商户装修采用耐久性好，易维护、可再利用、可再循环的室内装饰装修材料；

评价说明和计分方法：

（a）根据商场建筑年代查看改造调整情况、现场查看商场中庭设计情况；

（b）查看室内空间布局是否合理，动线设计是否利于人员流动；

（c）可变换功能的大空间是否采用可重复利用的建材；

（d）查看装修材料和风格。

注：满足一条得3分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止；没有采取相关措施得0分。

C.1.2.1.4 商场建筑场地内人行通道应采用无障碍设计，且与商场外人行通道无障碍连通。（6分）

评价要求：

（a）商场出入口设有无障碍坡道；

（b）商场设有无障碍停车位；

（c）商场设有无障碍电梯；

评价说明和计分方法：

（a）查看无障碍通道设计和使用情况

注：满足一条得2分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.1.2.1.5 商场公共厕所设计、建设、改造或装修应符合CJJ14相关要求。（12分）

评价要求：

（a）公共厕所的男女厕位比例能够满足实际需要；

（b）公共厕所建设面积与商场经营面积能够匹配；

（c）商城设置第三卫生间，便利残疾人和带异性幼童的家长等人群使用。

评价说明和计分方法：

（a）查看公共厕所布局和建设情况

注：满足一条得4分，发现一处不满足项则减2分，减至0分为止。

C.1.2.2 照明设备（32分）

商场应按照GB50034的要求采用能效较高的照明设备，根据使用场景设置多种模式，并配备智能控制系统。

评价要求：

（a）商场应结合经营需要合理布置分区一般照明、局部照明、重点照明、值班照明和应急照明（含疏散照明、安全照明、备用照明）；

（b）照明光源（重点照明除外）应采用发光二极管灯，即LED光源，不应选用金卤灯，荧光灯等低效率光源；

（c）商场选择的照明灯具、镇流器等必须通过国家强制性产品认证；

（d）各不同营业区域的照度应满足顾客需要，并符合GB 50034规定的相关要求，不应太高，不宜过低；

（e）商场公区照明智能控制能够实现时间控制功能；

（f）商场公区照明智能控制能够实现模式控制功能；

（g）购物中心中庭采光设置内遮阳或者外遮阳等措施，合理控制眩光，该区域照明可灵活调整，降低照明能耗；

（h）玻璃幕墙附近照明灯具开启可根据天然采光灵活调整，降低照明能耗；

评价说明和计分方法：

（a）根据GB/T50034相关要求对商场光源效率或效能进行检查；

（b）查看商场光源设置情况；

（c）查看照明质量检测报告；

（d）商场照明效率和效能满足GB50034规定的要求；

（e）查看室内公区智能照明控制系统设置及运行情况；

注：满足一条得4分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.1.2.3 暖通空调设备（34分）

C.1.2.3.1 空调采暖系统的冷热源机组能效均应符合GB 50189、GB21454、GB19577、GB19576 中规定值的要求。（8分）

评价要求：

电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉的能效指标满足现行GB 50189规定值。

评价说明和计分方法：

查看机组运行效率指标

注：一级能效 计8分，二级能效，计7分，满足规定值计6分，否则得0分。

C.1.2.3.2 循环水泵的能效符合GB 50189等的规定。（4分）

评价要求：

空调循环水泵的能效比较现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20%（更高要求）

评价说明和计分方法：

查看空调冷热水系统循环水泵的节能方式

注：安装变频装置或进行其他节能改造，得4分，或能效二级以上，得2分，否则得0分。

C.1.2.3.3  通风空调系统风机的单位风量耗功率符合GB 50189等的规定。（8分）

评价要求：

空调系统风机的能效比较现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20%（更高要求）

评价说明和计分方法：

查看空调系统风机的节能方式

注：安装变频装置或进行其他节能改造并正常工作，得8分；

无变频等节能改造，能效一级，得4分；

无变频等节能改造，能效二级，得3分；

否则得0分，风滤网破损，发现一处扣一分，变频器不工作，发现一处扣一分。

C.1.2.3.4 集中空调系统采用智能化控制，采取措施降低商场在过渡季节以及部分冷热负荷和部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗，应达到GB/T17981的相关要求。（10分）

评价要求：

（a）集中空调系统制冷供暖站实现自动控制，包含主机、水泵、冷却塔等；

（b）自动控制软件具备根据实际调节主机运行负载控制策略；

（c）安装末端风柜自动控制系统的；

（d）新风回风设置电动阀，将新风供应与排风系统纳入自动控制的；

（e）在营业环境设置CO2探头，并纳入自动控制的；

评价说明和计分方法：

（a）查看空调系统配置与自动控制软件设置情况；

注：满足一项得2分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止；未采用集中空调系统项目不考察。

C.1.2.3.5 安装冰蓄冷或利用余热驱动空调制冷供暖的系统。（4分）

评价要求：

合理采用冰蓄冷技术，利用夜间与白天电价差异，夜间制冷蓄冰，白天释放供冷的系统；合理利用废热余热，采用热回收型冷水机组等系统和设备，实现供冷供热；

评价说明和计分方法：

查看空调冷热站的设备状况和节能方式；

未采用集中空调系统或无余热利用需求则本项目不考察

注：满足其中一项要求得4分，否则得0分。

C.1.2.4   电梯设备（12分）

电梯设备定期巡检、维护保养，载客占比不超过50%的扶手电梯应加装变频变载感应装置，优化运行。

评价要求：

（a）载客占比不超过50%的扶手电梯应加装变频变载感应装置；

（b）扶手电梯现场运行良好，无明显安全隐患；

（c）扶手电梯定期巡检，确保其安全运行；

（d）扶手电梯定期维保，确保其安全运行。

评价说明和计分方法：

（a）查看扶手电梯变频控制措施；

（b）现场查看扶手电梯运行状态；

（c）查阅扶手电梯巡检记录；

（d）查阅扶手电梯维保记录；

注：满足一条得3分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.1.2.5  制冷及冷冻冷藏保鲜设备（30分）

制冷系统中应选用环保型制冷剂，低GMP(温室效应)的制冷剂、选用高效节能的设备与系统设计，因地制宜，集成合适的节能装置，改善系统能效，并定期对制冷系统进行有效维护和维修，减少制冷剂泄漏。

冻冷冷藏主机房靠近冷柜、冷库位置设计，应减少高差，冷凝器位置与冷冻冷藏主机房选择最近位置安装，远离其它热源；冷库底部应作隔热处理。

评价要求：

（a）制冷剂管理，应主动淘汰破坏臭氧层的制冷剂R22，主动替换高GWP(温室效应)的R404a等制冷剂,鼓励采用CO2作为制冷剂或选用R448、R449等低GWP(温室效应)的新型制冷剂；

（b）制冷系统应采用并联机组技术；

（c）制冷系统应采用EMS自动控制系统，具备远程集中控制模式；

（d）制冷系统应采用电子式膨胀阀系统；

（e）冷冻冷藏主机房靠近冷柜、冷库位置设计合理；

（f）冷凝器位置与冷冻冷藏主机房选择最近位置安装，远离其它热源；

（g）冷库底部作隔热处理；

（h）冷库门密封性较好；

（i）自助服务冷柜应选用带门带盖，保温良好的冷柜；

（j）制冷系统机组宜安装合适的废热回收装置；

（k）制冷系统冷凝器宜安装合适的辅助设施，以改善机组冷凝压力；

（l）定期对制冷系统进行维护和维修，减少制冷剂泄漏；

评价说明和计分方法：

（a）查看制冷系统制冷剂使用情况，采用CO2/NH3作为制冷剂的，得8分， 采用R448/R449制冷剂的，得6分， 选用R407F R34a制冷剂的，得4分，选用R404制冷剂的， 得2分， 选用R22制冷剂的， 得0分；

（b）现场查看冷冻冷藏主机房、冷柜和冷库情况，第2-12项满足1条得2分，否则得0分；

注：若冷柜/冷库建设管理方非申报单位或项目，以及未设置冷柜/冷库，本条不考察。

C.1.2.6 给排水设备（16分）

安装分项水表，加强用水计量考核；安装减压阀，使用节水型卫生器具的比率不低于90%，并采取合理的节水措施，宜采用非常规水源和节水的绿化灌溉方式； 安装太阳能热水系统； 安装污水处理装置，保证达标排放。

评价要求：

（a）安装分项水表，做水平衡测试，定期分项考核用水量，提高用水使用效率；

（b) 选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，避免管网漏损

（c）给水系统安装减压阀等措施，除有特殊要求的用水点，一般用水点给水压力应不超过0.3MPa

（d）设有冷却塔平衡管，降低冷却水量浪费；

（e）循环冷却水系统设置水处理措施；

（f）室外道路、商业广场、地下车库等地方冲洗采用高压水枪或者专业洗地车等节水措施；

（g）商场公区卫生间大便器、小便器、盥洗池等均为节水型器具；

（h）室外绿化采用喷灌、微喷灌等节水灌溉方式。

（i）餐饮商户后厨、商场洗手间（尤其是非感应式水龙头）等用水区显著位置长期设置节水提示

（j）安装太阳能热水系统， 并正常工作；

（k）安装生活污水处理系统， 并正常工作，达标排放；

评价说明和计分方法：

（a）查看分项计量水表，及分项用水量统计表，安装计2分，有定期统计表计2分 ；

（b) 查看水网设备和使用情况

（c）查看给水系统减压阀设置

（d）现场查看给水系统水压情况查看冷却塔平衡管设置；

（e）查看冷却水水处理措施；

（f）查看地下车库、室外道路、商业广场冲洗方式；

（g）查看卫生器具节水方式和效果；

（h）查看室外绿化灌溉采用的方式；

（i）查看用水点节水意识教育措施。

（j）查看太阳能热水设备；

（k）查看污水处理设备，按规划审批，不用建污水处理设备的，本条不考察；

注：第2-9条、满足一条得1分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。第10-11条，满足得2分。

C.1.3 建设绿色供应链（80分，占总分比13.3%，A级达标64分，AA级达标72分）

C.1.3.1 绿色采购（40分）

采购产品和选择供应商应符合商务部等部门颁布的《企业绿色采购指南》的有关要求，并满足GB/19001中采购的要求。要求供应商在产品设计生产过程中采用绿色设计技术，减少环境污染和能源消耗，使产品和零部件能够回收循环利用。对绿色环保优质商品的供应商制定倾斜性招商政策。

评价要求：

（a）与供应商或入住商户的合作协议中有食品安全、生产安全和节能环保的要求以及所遵守的法规标准

（b）坚持索证制度，向入驻商户索取相应资质证件并存档；

（c）开展并参与绿色低碳生产企业对接采购活动，制定倾斜性招商政策并建立稳定的合作关系；

（d）对入住商户所提供的商品或服务进行考察评价，并出具评价报告和改进建议；

（e）经营场所和办公场所使用的能耗设备属于国家鼓励类产品的比例均不低于10%；

评价说明和计分方法：

（a）查看合作协议相关条款

（b）查看存档资料以及合作协议相关条款

（c）查看与供应商和入住商户的互动方式和效果

（d）查看每项设备的型号和能耗水平，评估节能水平

注：满足一条得8分，发现一处不满足项则减2分，减至0分为止。

C.1.3.2 绿色物流（16分）

建立智能化的物流系统，物流车辆尾气排放应不低于相应国家标准；在仓储和物流运输等环节推行节能减排的措施。

评价要求：

（a）商场应与合作物流公司在节能环保方面进行约定，鼓励合作仓储物流环节进行节能减排；

（b）商场供应商和入住商户的仓储物流配送体系与商场运营需求相适应。

评价说明和计分方法：

（a）查看相应文件制度或合作协议条款

（b）现场询问，并查看仓储物流实际效果

注：满足一条得8分，发现一处不满足项则减2分，减至0分为止。

C.1.3.3 绿色仓储（8分）

在商品采购到售罄期间采取相应措施保证商品品质、减少损耗。

评价要求：

在商品采购到售罄期间采取相应措施保证商品品质、减少损耗。

评价说明和计分方法：

查看商品仓储方式和效果

注：满足要求得8分，发现一处不满足项则减2分，减至0分为止。

C.1.3.4 绿色包装（16分）

要求供应商不使用有害物质作为包装物，在满足需求的前提下尽量减少包装物的材料消耗，不过度包装，包装物可循环利用、可降解或者可以无害化处理。食品和化妆品包装应符合GB 23350的相关要求。

评价要求：

（a）检查供应商是否使用有害物质制作包装物，尤其是食品包装物；

（b）要求供货商在满足需求的前提下减少使用包装物；

（c）商场供货商所使用的包装物均可循环利用、可降解或无害化处理；

（d）商场入驻的食品和化妆品商户产品包装应符合GB23350的相关要求。

评价说明和计分方法：

（a）查看相应制度要求、合作协议条款以及操作效果

（b）查看食品和化妆品产品包装情况

注：满足一条得4分，发现一处不满足项则减2分，减至0分为止。

C.1.4   实施绿色服务（55分，占总分比9.2%，A级达标44分，AA级达标50分）

C.1.4.1 机动车和非机动车停车场位置合理、数量适宜、出入方便，并均有明确的停车引导标识，逐步配备电动汽车充电设施。（12分）

评价要求：

（a）门店及周边应有满足消费者停放机动车或非机动车的区域；

（b）车位规划位置合理、数量适宜、出入方便；

（c）停车入位有醒目的引导标识；

（d）提供电动汽车充电设备。

评价说明和计分方法：

查看停车场管理情况

注：满足一条得3分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.1.4.2 合理布置功能区域并提供必要的服务措施和步行路线引导标识。（9分）

评价要求：

（a）入口、地下车库、楼层通道、卫生间、电梯厅等位置均设有醒目引导标识；

（b）餐饮区域备有儿童座椅；

（c）婴孕儿童区域设有母婴室，且有明显标识；

评价说明和计分方法：

（a）查看商场信息标识是否完整、便利

（b）查看相关设备设置是否合理并有效使用；

注：满足一条得3分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.1.4.3禁止销售明显破坏生态环境或者不利于珍稀动植物保护的商品。（2分）

评价要求：

（a）禁止虎皮、象牙等珍稀动物制品在商场销售

评价说明和计分方法：

（a）查看招商鼓励措施及效果

（b）查看商场是否有珍稀动物制品在销售

注：满足要求得2分，不满足要求则终止评价并不予通过。

C.1.4.4商场不同功能区域温度和湿度均适宜；整体环境整洁、卫生，空气清新。（12分）

评价要求：

（a）对门店室温进行监测和控制；

（b）门店不同功能区域温湿度均适宜；

（c）门店环境整洁、卫生；

（d）门店人员活动空间均有必要的换新风措施，空气清新；

评价说明和计分方法：

（a）查看室内温度监控记录，

（b）测量并感知各楼层温度；

（c）现场体验门店购物环境和办公环境；

（d）现场体验门店空气质量。

注：满足一条得3分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.1.4.5充分利用移动互联网、云计算等现代信息技术展开营销和服务，提高运营效率。（20分）

评价要求：

（a）收银区可以提供现金、银行卡刷卡、非接收银、微信收银、支付宝收银、会员储值卡收银等服务；

（b）门店设有顾客服务中心，不定期组织服务活动，消费者黏性较高；

（c）门店能够提供wifi服务，自建或合作开通网络商城；

（d）自建app或微信公众号，能推送促销信息或简单互动，能提供在线下单配送服务；

（e）有其他创新性服务手段

评价说明和计分方法：

（a）查看收银结算方式

（b）查看会员服务情况

（c）查看现代信息技术应用情况

（d）查看手机移动端服务水平

（e）询问了解是否有其他创新服务手段。

注：满足一项得4分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.1.5  引导绿色消费（52分，占总分比8.7%，A级达标42分，AA级达标47分）

C.1.5.1 运用各种方式开展绿色消费宣传，营造市场营销的绿色氛围，传播绿色消费、环保、节能的理念，引导科学、适度、可持续的消费行为。（20分）

评价要求：

在电子屏、收银台、直梯间、扶梯口、餐饮商户、卫生间、洗手池等消费者活动较多区域全部设置提醒节能节约或绿色消费的标识标语；

评价说明和计分方法：

查看相关标识标语设置是否充分、是否长效、是否合理，绿色氛围是否浓烈。

注：完全满足得24分，发现一处不满足则减1分，减至0分为止。

C.1.5.2 在节能产品、低碳产品、环境标志产品和绿色产品销售区设置醒目标签标识，引导消费者购买。（12分）

评价要求：

在所有绿色环保特征比较突出的商户或商品专区设置醒目标识，详细介绍相关商品属性、用途，传播节能环保或绿色有机的生活理念。

评价说明和计分方法：

查看标识设置是否必要且合理

注：设置一处得2分，总分不超12分。

C.1.5.3 禁止使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋，采取措施减少化工塑料袋的使用，并提供可降解的生物质环保包装物。（8分）

评价要求：

（a）禁止入驻商户使用超薄塑料袋，并采取措施减少化工塑料袋的使用；

（b）鼓励提供可降解的环保包装物

评价说明和计分方法：

查看实践效果

注：满足一条得4分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.1.5.4 门店内设立废旧商品回收机或者回收柜台，利用以旧换新、免费维护保养、积分奖励等方法为消费者提供绿色服务，提高废旧商品回收利用率和消费者节约节能意识。（12分）

评价要求：

（a）门店内设有废旧电脑、手机等电子产品回收设备或回收柜台

（b）鼓励有关商户开展商品保养维护或以旧换新活动

（c）与品牌商家、慈善机构合作开展旧衣物回收公益捐助活动

（d）门店内张贴资源节约或垃圾分类知识宣传资料

评价说明和计分方法：

（a）查看是否设置相关设备或柜台并有效使用

（b）查看是否联合商家等单位开展相关活动

注：满足一条得3分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.1.6 资源循环利用与环境保护（34分，占总分比5.7%，A级达标29分，AA级达标31分）

C.1.6.1  固体废弃物回收（22分）

生活垃圾回收装置的布置应充分且合理，成组出现且进行明确分类标识，定期清扫收集。门店运营产生的固体废弃物应分类收集，生物可降解或可燃垃圾应单独收集，危险废弃物按相关法律规定处理。

评价要求：

（a）营业场所公区垃圾容器数量可以满足顾客需求；

（b）营业场所公区垃圾容器布置便于顾客使用；

（c）营业场所公区垃圾容器分类设置（至少包括可回收与不可回收两种）

（d）营业场所公区垃圾容器清扫及时，外观干净整洁。

（e）商户经营产生的纸箱等可回收固废物单独收集；

（f）门店运营产生的废旧设备等单独收集；

（g）门店内所有装修产生的建筑垃圾单独处理；

（h）门店内部或周边设有对外清运的垃圾中装站；

（i）餐饮商户所产生的厨余垃圾进行单独收集

（j）餐饮商户所产生的厨余垃圾处置合法合理

（k）危险废弃物处理没有违法现象；

评价说明和计分方法：

（a）查看垃圾箱设置是否合理

（b）查看固废处理是否合理

（c）查看餐余垃圾处理方式是否合理

注：满足一条得2分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.1.6.2  水资源循环利用（8分）

减少污水排放，禁止污水排入雨水管网，采取合理措施处理污水。污水排放应符合相应的国家标准和行业标准。鼓励利用再生水。

评价要求：

（a）餐饮泔水等经过隔油等专业处理查看污水处理效果

（b）装有再生水设备，采取了水循环利用措施；

评价说明和计分方法：

查看餐饮污水处理效果和再生水使用效果

注：满足一条得4分，不满足得0分；发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.1.6.3 其他废弃物排放和处理应符合国家相关标准的规定。（4分）

评价要求：

（a）油烟等废气排放符合相关规定

（b）门店噪音不会对周边居民生活产生直接影响

评价说明和计分方法：

查看实际效果

注：满足一条得4分，不满足得0分；发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

- C.1.7 引导项目（共15项，A级至少具备5项，AA级至少具备8项）

- 楼宇有先进的安全和能源等智能控制系统；

- 采用太阳能等可再生能源；

- 安装余热余冷回收装置；

- 使用一定比例的非常规水源，譬如设置中水回用系统，雨水回收综合利用系统，凝结水回收再利用系统等；

- 商场建筑通过LEED认证或至少获得国家绿色商场建筑运行一星标识；

- 配备电动汽车充电桩；

- 设有残疾人停车专用车位；

- 通过ISO9001认证；

- 通过ISO18000认证；

- 通过ISO14000认证；

- 所有入驻商户不提供不可降解塑料购物袋；

- 入驻的服务业态涵盖10个（含10个）以上；

- 连锁店经营模式（直营店3个以上）；

- 卫生间、综合服务台等公共区域具有明显的个性特征；

- 有省级以上行政管理部门评定的综合性荣誉；

- C.2 绿色超市/专业店/便利店

附录B.2适用于不具备独立停车场，租赁于某建筑物业，对商场运营所需的消防、排污、输配电、给排水、中央空调、电梯等设备设施限于配合使用和有限维护，租赁建筑面积低于两万平方米的超市、专业店和便利店等零售业态。

C.2.1 基础管理（145分，占总分比29%，A级达标123分，AA级达标131分）

C.2.1.1 企业文化应包括环保、健康、安全等理念，持续改进环境绩效，遵守商场建设和运营中涉及的安全、环保、卫生、节能、防疫、规划、排水等法律法规要求。（22分）

（A）企业及相关方资质合法有效：

评价要求：

（a）门店所属法人企业载有统一社会信用代码的营业执照合法有效；

（b）门店开业消防验收及年检合格，食品卫生许可证年检合格；

（c）门店或所属物业整体在用强制检验设备（电梯、儿童游乐设施等）年度检验合格；

（d）门店或所属物业污水排放得到当地市政等主管部门书面许可；

（e）相关人员合法持证：特种作业许可和食品加工及管理；

（f）药品、日化用品、家电产品、母婴童产品、体育用品等100%经过相关部门检测或强制认证；

（g）门店的入驻餐饮商户、婴童服务设施或机构具有相应的经营资质且符合相应卫生需求；

评价说明和计分方法：

（a）查看是否具备相关资质，满足一条得2分；

（b）任何一项不满足，均终止评价并不予通过；

（B）相关制度文件健全且适用：

评价要求：

（a）制定了设备管理和降低资源消耗类管理制度文件；

（b）制定了配套的员工操作规程或手册；

（c）相关操作区域在醒目位置张贴制度内容要点；

（d）制定了商品采购记录及重点设备清洁消毒记录。

评价说明和计分方法：

（a）查看是否具有设备管理类和降低资源消耗类制度文件，且相应制度文件是否对生产安全、食品安全、节能环保等作明确要求；

（b）查看员工操作规程是否清晰、完整、具有可操作性；

（c）查看主要经营场所是否在醒目位置张贴操作规程；

（d）查看主要经营商品采购记录和重点设备清洁消毒记录。

注：满足一条得2分。

C.2.1.2根据GB/T 19001、GB/T 23331、GB/T 24001和GB/T28001的要求，分别建立企业质量、能源、环境和职业健康安全管理体系，并保持良好运行。（16分）

评价要求：

（a）编制完善的相应管理体系文件；

（b）有明确的管理目标；

（c）企业组织结构合理，管理团队分工明确；

（d）企业管理有效执行“策划-实施-检查-改进”（PDCA）的持续改进模式；

评价说明和计分方法：

（a）查看是否编制完善的相应管理体系文件；

（b）查看是否有明确的管理目标；

（c）查看企业组织结构是否合理，管理团队分工是否明确；

（d）查看企业管理是否有效执行“策划-实施-检查-改进”（PDCA）的持续改进模式；

注：满足一条得4分，每条均包含质量、能源、环境和职业健康安全管理四项，缺1项则相应减1分。

C.2.1.3 符合GB 17167的要求，配备能源计量器具，定期进行维护、检定和校准，建立能耗分项计量系统，能源消费利用统计台帐真实完整，并定期进行能源分析。（16分）

评价要求：

（a）按照GB/T17167的基本要求，门店配备足够的能源计量器具，配备率不低于95%；

（b）现场在用的能源计量器具均正常工作；

（c）能够提供完整的年度能源（含水、电、气等）分项计量数据及使用分析报告；

（d）根据用能情况，自行或聘请第三方进行能源审计，分析能耗变化原因并采取相应措施。

评价说明和计分方法：

（a）查看能源计量器具是否完备

（b）查看能源计量设备是否正常工作；

（c）查看完整的年度能源分项计量数据及使用分析报告；

（d）查看审计报告及后续措施。

注：满足一条得4分，每条项目中发现一处不满足则减1分，减至0分为止。

C.2.1.4企业年度预算有计划地安排维保/节能专项资金（包括节能宣传费用）和节能技改项目，能源管理体系包含激励机制或采用合同能源管理模式，按规定淘汰落后耗能设备，有条件的鼓励使用新能源。（15分）

评价要求：

（a）企业年度预算资金中包含设备维保、节能技改和节能宣传等费用；

（b）门店定期对空调/通风、给排水、动力及其他用能系统主要能耗设备进行检查和调试；

（c）定期对重点设备操作人员进行培训和考核，确保熟练掌握，有效执行；

（d）及时淘汰能耗较高的设备或无高能耗的老旧设备；

（e）有条件的鼓励使用太阳能等新能源。

评价说明和计分方法：

（a）了解企业节能资金安排情况；

（b）查看门店对主要耗能设备的检查调试情况及相关记录；

（c）查看培训及考核记录文件，现场询问，了解操作人员掌握程度；

（d）查看是否有能耗明显偏高的设备运行；

（e）查看是否有新能源使用。

注：足一条得3分，每条项目中发现一处不满足则减1分，减至0分为止。

C.2.1.5门店能源效率运行指标应达到以下商场非供暖能耗指标的约束制要求，宜达到引导值要求。（46分）

表B.1.1.5.1 商场非供暖能耗指标的约束值和引导值 [kW.h/(m2.a)]

| 业态分类 | 严寒和寒冷地区 |  | 夏热冬冷地区 |  | 夏热冬暖地区 |  | 温和地区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 约束值 | 引导值 | 约束值 | 引导值 | 约束值 | 引导值 | 约束值 | 引导值 |
| 大型超市 | 215 | 125 | 315 | 215 | 365 | 245 | 180 | 120 |
| 超市 | 155 | 90 | 225 | 155 | 260 | 175 | 130 | 85 |
| 生鲜超市 | 235 | 135 | 335 | 225 | 385 | 255 | 200 | 130 |
| 专业店 | 80 | 50 | 120 | 90 | 135 | 105 | 70 | 40 |
| 便利店 | 100 | 65 | 150 | 105 | 165 | 115 | 85 | 50 |

表B.1.1.5.2 万元营业额非供暖能耗指标的约束值和引导值 [kW.h/(万元)]

| 业态分类 | 严寒和寒冷地区 |  | 夏热冬冷地区 |  | 夏热冬暖地区 |  | 温和地区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 约束值 | 引导值 | 约束值 | 引导值 | 约束值 | 引导值 | 约束值 | 引导值 |
| 大型超市 | 150 | 105 | 175 | 125 | 250 | 200 | 130 | 85 |
| 超市 | 130 | 100 | 145 | 105 | 160 | 110 | 110 | 70 |
| 生鲜超市 | 200 | 105 | 250 | 185 | 280 | 220 | 180 | 120 |
| 专业店 | 70 | 50 | 100 | 60 | 115 | 75 | 60 | 40 |
| 便利店 | 90 | 65 | 110 | 70 | 120 | 80 | 80 | 50 |

评价要求：

（a）门店考核体系中包含能源资源管理激励机制；

（b）建立能源消耗数据和奖惩内部公示制度；

（c）制定合理的新风调节方案，根据天气状况、室内人流量及二氧化碳浓度调节新风系统运行，保持室内空气清新；

（d）制定空调滤网/风管清洗计划，存有清洗记录；

（e）监测室内温度、湿度、二氧化碳浓度等参数，确保空间的室内空气品质均符合相关标准要求；

（f）对照明光源等装置定期进行检查、清洁和维修，确保无损坏、无灭失、无明显色衰；

（g）门店单位面积能效指标和万元营业额能效指标均满足标准要求；

评价说明和计分方法：

（a）了解企业能源管理方法，查看是否有适当的能效激励政策；

（b）了解企业能耗数据和奖惩管理措施的内部公示情况；

（c）查看门店新风系统运行情况，了解必要的调节方案和实施情况；

（d）查看空调滤网/风管清洗计划和相关记录；

（e）查看室内温度、湿度、二氧化碳浓度等参数，现场感受室内空气品质情况；

（f）查看控制方式和实际运行情，查看光源完整度和整洁度；

（g）了解营业面积、年度营业额、用电量和用水量，测算相关能效指标是否满足标准要求。

注：第1-6项满足一条得5分，每条项目中发现一处不满足则扣1分，减至0分为止；第7条全部满足约束值要求得10分，全部满足引导值要求得16分；其中一项不满足约束值要求则减4分，减至0分为止。

C.2.1.6企业创建绿色商场的组织机构应健全，制订绿色宣传教育和培训工作计划并组织实施。（30分）

评价要求：

（a）公司总部成立最高管理者牵头的绿色运营机构，明确门店专职管理人员协调落实相关工作；

（b）有组织全体职工学习、宣传和落实《绿色商场》标准的相关记录；

（c）具有管理制度、操作规范以及能源管理系统运行和维护的培训计划，并组织员工100%培训、考核；

（d）每年组织“绿色、环保、健康”为主题的营销活动不少于1次；

（e）每年组织员工、供应商和消费者开展植树、健身、扶贫、助残等公益活动不少于1次；

（f）相关主题营销活动或社会公益活动获得新闻媒体报道不少于1次。

注：满足一条得5分，每条项目中满足一处得2分，得满5分为止。

C.2.2  设备设施（124分，占总分比24.8%，A级达标105分，AA级达标112分）

C.2.2.1 建筑及结构维护（18分）

C.2.2.1.1 门店构造设计和二次装修时应有促进自然采光和自然通风的措施；装修时宜采用灵活隔断，减少重新装修时的材料浪费和建筑垃圾。（12分）

评价要求：

（a）门店设置通风窗，宜布局于光线较强处，宜减少有光源宣传设施；

（b）门店动线设计利于人员流动，无死角；货架布局合理，能够为消费者提供优质体验；

（c）门店货架可自由变换布局，减少二次装修；

（d）门店装修采用耐久性好，易维护、可再利用、可再循环的室内装饰装修材料；

评价说明和计分方法：

（a）查看门店光线与位置布局；

（b）查看室内空间布局是否合理，动线设计是否利于人员流动；

（c）查看现场货架使用率；

（d）查看门店装修材料和风格。

注：满足一条得3分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止；没有采取相关措施得0分。

C.2.2.1.2门店建筑场地内人行通道应采用无障碍设计，且与门店外人行通道无障碍连通。（6分）

评价要求：

（a）出入口设有无障碍坡道；

（b）设有无障碍停车位；

（c）设有无障碍电梯；

评价说明和计分方法：

（a）查看无障碍通道设计和使用情况

注：满足一条得2分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.2.2.2 照明设备（24分）

门店应按照GB50034的要求采用能效较高的照明设备。

评价要求：

（a）门店及所属物业应结合经营需要合理布置分区一般照明、局部照明、重点照明和应急照明；

（b）照明光源（重点照明除外）应采用发光二极管灯，即LED光源，不应选用金卤灯，荧光灯等低效率光源；

（c）选择的照明灯具、镇流器等必须通过国家强制性产品认证；

（d）各不同营业区域的照度应满足顾客需要，并符合GB 50034规定的相关要求，不应太高或过低；

（e）公区照明智能控制能够实现时间控制功能；

（f）公区照明智能控制能够实现模式控制功能；

评价说明和计分方法：

（a）根据GB/T50034相关要求对商场光源效率或效能进行检查；

（b）查看商场光源设置情况；

（c）查看照明质量检测报告；

（d）商场照明效率和效能满足GB50034规定的要求；

（e）查看室内公区智能照明控制系统设置及运行情况；

注：满足一条得4分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.2.2.3 暖通空调设备（20分）

C.2.2.3.1 自建或所属物业集中空调系统采用控制系统，采取措施降低在过渡季节以及部分冷热负荷和部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗，应达到GB/T17981的相关要求。

评价要求：

（a）区分朝向、细分空调区域、对空调系统进行分区控制

（b）合理选配空调冷热源机组台数与容量；

（c）制定实施根据符合变化调节制冷（热）量的控制策略；

（d）空调冷源机组的部分负荷性能系符合现行GB 50189相关规定；

（e）儿童游乐区等重点区域宜采用新风系统。

评价说明和计分方法：

（a）根据空调系统设置情况及功能分区情况，判断空调系统设置是否合理。

（b）根据门店营业需要及空调冷热源系统设置情况判断冷热源选型配置是否合理。

（c）查看空调控制系统；

注：满足一条得4分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.2.2.4   电梯设备（12分）

电梯设备定期巡检、维护保养，载客占比不超过50%的门店扶手电梯应加装相应感应装置，优化运行。

评价要求：

（a）载客占比不超过50%的门店扶手电梯应加装变频变载感应装置；

（b）扶手电梯现场运行良好，无明显安全隐患；

（c）扶手电梯定期巡检，确保其安全运行；

（d）扶手电梯定期维保，确保其安全运行。

评价说明和计分方法：

（a）查看扶手电梯变频控制措施；

（b）现场查看扶手电梯运行状态；

（c）查阅扶手电梯巡检记录；

（d）查阅扶手电梯维保记录；

注：满足一条得3分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.2.2.5  冷冻冷藏保鲜设备（40分）

C.2.2.5.1冷冻冷藏系统设计合理，技术先进。（12分）

评价要求

（a）在冷冻冷藏系统中，制冷机组，冷凝器和蒸发器之间最近安装，远离热源；

（b）根据吸气压力自动调整制冷机组的启停时间；

（c）冷冻岛柜的防结露加热器结合环境变化自动控制开启时间；

（d）采用电子式膨胀阀系统。

评价说明和计分方法：

现场查看门店冷冻冷藏主机房情况。

注：满足一条得3分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.2.2.5.2应尽可能推广冷冻冷藏系统节能改造技术的应用。（12分）

评价要求

（a）门店冷冻冷藏柜加门加盖。

（b）采用自动报警报修，无人值守管理系统；

（c）主机系统安装热回收节能设施并正常运行；

（d）采用EMS全自动控制，总部集中监控的系统；

评价说明和计分方法：

（a）现场查看门店冷冻冷藏主机房/冷柜情况和高效报警系统

注：满足一条得3分，不满足得0分。

C.2.2.5.3冷库/冷柜使用和管理规范合理。（16分）

评价要求

（a）冷库/冷柜温度达标；

（b）冷库门体/限位/逃生装置保持完好；

（c）冷库门密封性较好，门框及门框加热丝需保持完好；

（d）在冷库的出入口设置门帘或类似隔热装置；

（e）冷库蒸发器周围500mm范围内不得堆放货物，货物离灯具保持不小于500mm的距离；

（f）利用冷库除霜时间进行冷库内的理货和整库；

（g）冷库底部作隔热处理；

（h）冷柜巡查及时，记录完整有效；

评价说明和计分方法：

（a）查看冷库/冷柜温度计；

（b）查看冷库门、门框及加热丝、底部隔热层及门帘；

（c）查看冷库堆货方式；

（d）查看冷库理货时间和程序。

注：满足一条得2分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.2.2.6 给排水设备（10分）

自建或所属物业使用节水型感应式卫生器具的比率不低于90%，并采取合理的节水措施；非常规水源利用率不低于5%，并采用节水的绿化灌溉方式。

评价要求：

（a）选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，避免管网漏损

（b）给水系统采取避免超压出流的措施，除有特殊要求的用水点，一般用水点给水压力应不超过0.3MPa

（c）卫生间大便器、小便器、盥洗池等均为节水型器具；

（d）室外绿化采用喷灌、微喷灌等节水灌溉方式。

（e）儿童洗浴区域等用水区显著位置长期设置节水提示

评价说明和计分方法：

（a）查看水网设备和使用情况

（b）查看给水系统减压阀设置

（c）查看卫生器具节水方式和效果；

（d）查看室外绿化灌溉采用的方式；

（e）查看用水点节水意识教育措施。

注：满足一条得2分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.2.3 建设绿色供应链（96分，占总分比19.2%，A级达标77分，AA级达标86分）

C.2.3.1 绿色采购（40分）

采购产品和选择供应商应符合商务部等部门颁布的《企业绿色采购指南》的有关要求，并满足GB/19001中采购的要求。鼓励供应商在产品设计生产过程中采用绿色设计技术，减少环境污染和能源消耗，使产品和零部件能够回收循环利用。

评价要求：

（a）与供应商或入住商户的合作协议中有食品安全、生产安全和节能环保的要求以及所遵守的法规标准

（b）坚持索证制度，向入驻商户索取相应资质证件并存档；

（c）开展并参与绿色低碳生产企业对接采购活动，建立稳定的合作关系；

（d）对入住商户所提供的商品或服务进行考察评价，并出具评价报告和改进建议；

（e）商场经营场所和办公场所使用的能耗设备属于国家鼓励类产品的比例均不低于10%；

评价说明和计分方法：

（a）查看合作协议相关条款

（b）查看存档资料以及合作协议相关条款

（c）查看与供应商和入住商户的互动方式和效果

（d）查看每项设备的型号和能耗水平，评估节能水平

注：满足一条得8分，发现一处不满足项则减2分，减至0分为止。

C.2.3.2 绿色物流（16分）

建立智能化的物流系统，物流车辆尾气排放应不低于相应国家标准；在物流运输等环节推行节能减排的措施。

评价要求：

（a）公司应与合作物流公司在节能环保方面进行约定，鼓励合作仓储物流环节进行节能减排；

（b）门店供应商和入住商户的仓储物流配送体系与门店运营需求相适应；

评价说明和计分方法：

（a）查看相应文件制度或合作协议条款

（b）现场询问，并查看物流实际效果

注：满足一条得8分，发现一处不满足项则减2分，减至0分为止。

C.2.3.3 绿色仓储（24分）

商品仓储过程中应采取措施保证商品品质、减少损耗；仓储园区宜使用节能设备，有条件的宜设新能源装置。

评价要求：

（a）在商品采购到售罄期间采取相应措施保证商品品质、减少损耗；

（b）仓储库采用LED等高效能照明；

（c）仓储园区宜有新能源使用（光伏工程）；

（d）仓储园区宜有新能源充电装置；

评价说明和计分方法：

查看商品仓储方式和效果

注：满足1条要求得6分，发现一处不满足项则减2分，减至0分为止。

C.2.3.4 绿色包装（16分）

要求供应商不使用有害物质作为包装物，在满足需求的前提下尽量减少包装物的材料消耗，不过度包装，包装物可循环利用、可降解或者可以无害化处理。主营商品包装应符合国家相关要求。

评价要求：

（a）检查供应商是否使用有害物质制作包装物，尤其是食品包装物；

（b）要求供货商在满足需求的前提下减少使用包装物；

（c）门店供货商所使用的包装物均可循环利用、可降解或无害化处理；

（d）门店销售的各类商品包装应符合国家相关要求。

评价说明和计分方法：

（a）查看相应制度要求、合作协议条款以及操作效果

（b）查看相应商品强制国家标准执行情况

注：满足一条得4分，发现一处不满足项则减2分，减至0分为止。

C.2.4   实施绿色服务（41分，占总分比8.2%，A级达标33分，AA级达标37分）

C.2.4.1 合理布置功能区域并提供必要的服务措施和步行路线引导标识。（9分）

评价要求：

（a）门店入口、地下车库、楼层通道、卫生间、电梯厅等位置均设有醒目引导标识；

（b）餐饮区域备有儿童座椅，儿童游乐区设置家庭等待区；

（c）婴孕儿童区域设有母婴室，且有明显标识；

评价说明和计分方法：

（a）查看商场信息标识是否完整、便利；

（b）查看相关设备设置是否合理并有效使用；

注：满足一条得3分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.2.4.2 门店不同功能区域温度和湿度均适宜；整体环境整洁、卫生，空气清新。（12分）

评价要求：

（a）对商场室温进行监测和控制；

（b）经营场所不同功能区域温湿度均适宜；

（c）经营场所环境整洁、卫生；

（d）公共活动空间均有必要的换新风措施，空气清新；

评价说明和计分方法：

（a）查看室内温度监控记录，

（b）测量各楼层温度并加权平均，室温监测记录满足要求；

（c）现场体验门店购物环境和办公环境；

（d）现场体验门店空气质量。

注：满足一条得3分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.2.4.3充分利用移动互联网、云计算等现代信息技术展开营销和服务，提高运营效率。（20分）

评价要求：

（a）收银区可以提供现金、银行卡刷卡、非接收银、微信收银、支付宝收银、会员储值卡收银等服务；

（b）设有会员服务中心，不定期组织会员服务活动，会员黏性较高；

（c）门店能够提供wifi服务，自建或合作开通网络商城；

（d）自建app或微信公众号，能推送促销信息或简单互动，能提供在线下单配送服务；

（e）有其他创新性服务手段（自助收银、设备、技术共享等）

评价说明和计分方法：

（a）查看收银结算方式

（b）查看会员服务情况

（c）查看现代信息技术应用情况

（d）查看手机移动端服务水平

（e）询问了解是否有其他创新服务手段。

注：满足一项得4分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.2.5  引导绿色消费（64分，占总分比12.8%，A级达标51分，AA级达标58分）

C.2.5.1 运用各种方式开展绿色消费宣传，营造市场营销的绿色氛围，传播绿色消费、环保、节能的理念，引导科学、适度、可持续的消费行为。（20分）

评价要求：

在电子屏、收银台、直梯间、扶梯口、餐饮商户、卫生间、洗手池等消费者活动较多区域全部设置提醒节能节约或绿色消费的标识标语；

评价说明和计分方法：

查看相关标识标语设置是否充分、是否长效、是否合理，绿色氛围是否浓烈。

注：完全满足得20分，发现一处不满足则减1分，减至0分为止。

C.2.5.2 在节能产品、低碳产品、环境标志产品和绿色产品销售区设置醒目标签标识，引导消费者购买。（26分）

评价要求：

在所有绿色环保特征比较突出的商户或商品专区设置醒目标识，详细介绍相关商品属性、用途，传播节能环保或绿色有机的生活理念。

评价说明和计分方法：

查看标识设置是否必要且合理

注：设置一处得2分，总分不超26分。

C.2.5.3 禁止使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋，采取措施减少化工塑料制品的销售使用，提供可降解的环保包装物。（18分）

评价要求：

（a）禁止入驻商户使用超薄塑料袋，采取措施减少化工塑料袋的销售使用；

（b）鼓励提供可降解的环保包装物

评价说明和计分方法：

查看实践效果

注：满足一条得9分，发现一处不满足项则减2分，减至0分为止。

C.2.5.4 门店内设立废旧商品回收机、回收柜台，或者提供商品共享租赁服务，减少消费者购置商品闲置的情况，利用以旧换新、租赁优惠、免费维护保养、积分奖励等方法为消费者提供绿色服务，提高商品利用率，优化资源配置，减少浪费，提高消费者节约意识。（12分）

评价要求：

（a）门店内设有废旧电脑、手机等电子产品回收设备、回收柜台或提供商品共享租赁服务；

（b）提供租赁商品的免费保养维护服务或销售商品的以旧换新活动

（c）与厂商、慈善机构合作开展旧衣物、旧玩具回收公益捐助活动，旧衣物玩具需进行消毒，并提供维保服务；

（d）经营区域张贴资源节约、垃圾分类及共享租赁等宣传资料

评价说明和计分方法：

（a）查看是否设置相关设备或柜台并有效使用

（b）查看门店是否联合厂家等单位开展相关活动

注：满足一条得3分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.2.6 资源循环利用与环境保护（30分，占总分比6%，A级达标24分，AA级达标27分）

C.2.6.1  固体废弃物回收（18分）

门店生活垃圾回收装置的布置应充分且合理，成组出现且进行明确分类标识，定期清扫收集。门店运营产生的固体废弃物应分类收集，生物可降解或可燃垃圾应单独收集，危险废弃物按相关法律规定处理。

评价要求：

（a）营业场所公区垃圾容器数量可以满足顾客需求；

（b）营业场所公区垃圾容器布置便于顾客使用；

（c）营业场所公区垃圾容器分类设置（至少包括可回收与不可回收两种）

（d）营业场所公区垃圾容器清扫及时，外观干净整洁。

（e）门店经营产生的纸箱等可回收固废物单独收集；

（f）门店运营产生的废旧设备等单独收集；

（g）门店内所有装修产生的建筑垃圾单独处理；

（h）门店内部或周边设有对外清运的垃圾中装站；

（i）危险废弃物处理没有违法现象；

评价说明和计分方法：

（a）查看垃圾箱设置是否合理

（b）查看固废处理是否合理

（c）查看餐余垃圾处理方式是否合理

注：满足一条得2分，发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.2.6.2  水资源循环利用（8分）

使用洗地机清洁硬质地面，减少污水排放，经营办公产生的无污染用水可用于冲厕、绿植浇灌等。

评价要求：

（a）使用洗地机或其他节能设备清洁硬质地面，减少污水排放；

（b）无污染用水进行循环再利用。

评价说明和计分方法：

查看餐饮污水处理效果和再生水使用效果

注：满足一条得4分，不满足得0分；发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

C.2.6.3 其他废弃物排放和处理应符合国家相关标准的规定。（4分）

评价要求：

（a）油烟等废气排放符合相关规定

（b）商场噪音不会对周边居民生活产生直接影响

评价说明和计分方法：

查看实际效果

注：满足一条得4分，不满足得0分；发现一处不满足项则减1分，减至0分为止。

- C.2.7 引导项目（共10项，A级至少具备3项，AA级至少具备5项）

  - 总部建立能源管理平台，能够清晰看到历史能耗情况和实时能耗数据；

  - 门店提供纸袋、布袋、可完全降解的生物质塑料购物袋和卷帘袋，不提供化工塑料袋；

  - 采用太阳能等可再生能源；

  - 安装余热余冷回收装置；

  - 使用一定比例的非常规水源，譬如设置中水回用系统，雨水回收综合利用系统，凝结水回收再利用系统等；

  - 通过ISO9001认证；

  - 通过ISO18000认证；

  - 通过ISO14000认证；

- 卫生间、综合服务台等公共区域具有明显的个性特征；

- 企业有省级以上行政管理部门评定的综合性荣誉；

参 考 文 献

[1] GB/T 17166-1997 企业能源审计技术通则

[2] GB/T 18106      零售业态分类

[3] GB/T18883       室内空气质量标准

[4] GB/T7119        节水型企业评价导则

[5] GB13495.1       消防安全标志第1部分:标志

[6] GB/T51161       民用建筑能耗标准

[7]《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令2014年 第13号）

[8]《中国人民共和国食品安全法》（中华人民共和国主席令2015年第21号）

[9]《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令2011年第591号）

[10] 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令 2007年第69号）

_________________________________