li

ICS 67.080.20

B 31

中华人民共和国国家标准

黄瓜  贮藏和冷藏运输

Cucumbers-Storage and refrigerated transport

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

GB/T 18518—201×

（代替GB/T18518-2001）

（）

- 前    言

本标准根据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 18518-2001《黄瓜  贮藏和冷藏运输》。

本标准与GB/T 18518-2001相比，主要修改如下：

——结合国情，本次修改将ISO7560:1995版“等同”改为“修改”采用；

——删去“加冰铁路货车”的描述内容；

——增加了对包装材料的要求。

本标准由中国商业联合会提出。

本标准由中国商业联合会归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准历次发布情况：

——GB/T 18518-2001

- 黄瓜  贮藏和冷藏运输

  - 范围

本标准规定了黄瓜贮藏和冷藏运输的术语和定义、分级、黄瓜的规格和包装、预冷和贮藏、运输和运达操作等要求。

本标准适用于3规定的产品。

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 贮藏 storage

对采摘并经分级或不分级、预冷或不预冷的黄瓜，在规定的条件进行储存的过程。

- 冷藏运输 refrigerated transport

在规定的温度（7℃～10℃）条件下，黄瓜从产地分流到销售市场（或直接用户）的过程。

  - 分级

按品种的特性分：

- 特级

——发育充分；

——形态良好，挺直（黄瓜每长10cm最大弧高10mm）；

——具有品种的典型色泽；

——无缺陷。缺陷包括所有变形，尤其是黄瓜籽成熟引起的变形。

- 一级

——发育良好

——形态正常，挺直（黄瓜每长10cm最大弧高10mm）

允许存在下列不足：

——轻微变形，但不包括黄瓜籽成熟引起的变形；

——色泽改变的轻微缺陷，尤其是在黄瓜生长过程中，接触地面的浅色部分；

由摩擦、搬运或低温引起的果皮轻微瑕疵，该瑕疵已经愈合，且不影响保存质量。

- 二级

——除黄瓜籽过熟引起变形以外的其他变形；

——色泽缺陷最高达黄瓜表面积的三分之一（温室内生长的黄瓜，不允许在关键部位有大量的色泽改变）；

——已愈合的裂纹

——对保存质量和外观没有严重影响的因摩擦、搬运引起的轻微损伤；

——挺直和稍有弯曲的黄瓜可以存在除黄瓜籽过熟引起变形以外的其他变形；

——如果色泽略有缺陷，而不存在其他变形，则弯曲的黄瓜是允许的；

——轻微弯曲的黄瓜，可以允许每长10cm最大弧高20mm；

——有较大弧度的弯黄瓜，应在包装上标注“弯黄瓜”字样。

  - 黄瓜的规格和包装

    - 规格

黄瓜的规格大小是以质量来确定的。露地栽培的黄瓜最小质量为180g；温室栽培促成早熟的黄瓜最小质量为250g。特级和一级应达到所规定的规格大小。在同一包装内，黄瓜的质量差不应超过50g。

    - 包装

- 5.2.1 包装材料应符合相关国家标准或行业标准的规定。

- 5.2.2 黄瓜在贮藏、运输和搬运过程中，应有的品质。

- 5.2.2.1 专供生食、凉拌菜用的中等长度的鲜黄瓜，以及用于加工的腌渍用黄瓜，可用木板条箱或多孔的纤维板箱包装。

5.2.2.2 在温室促成早熟条件下栽培长成的极小（3cm到6cm）的腌渍用和凉拌菜用的黄瓜，宜用木板条箱或多孔纤维板箱包装；凉拌菜用黄瓜要求在木板条箱内或多孔纤维箱内分层包装，每箱质量不宜超过10kg～15kg，推荐用薄膜单独包装或涂蜡。

  - 预冷和贮藏

    - 预冷

黄瓜收货后应尽快分级、包装，进入预冷间冷却至7℃～10℃。

    - 贮藏

- 6.2.1 贮藏温度应控制在7℃～10℃之间。

- 6.2.2 相对湿度

贮藏的相对湿度为90%～95%。空气相对湿度低，会加快黄瓜的萎蔫和质量损失。用于直接食用的黄瓜，宜用薄膜单独包装或涂蜡。

- 6.2.3 其他条件

- 6.2.3.1 贮藏期间应有良好的空气循环，以保持恒定温度和相对湿度。

- 6.2.3.2 不应与易产生乙烯气体的果实放在同一贮藏室。

- 6.2.3.3 黄瓜系易腐农产品，贮藏期尽可能短。在温度为7℃～10℃和相对温度为90%～95%的条件下，保质期10天左右。

- 6.2.3.4在温室促成早熟条件下栽培的黄瓜，若用聚乙烯薄膜单独包装，能在12℃～13℃的温度下贮藏2周。在温度低于7℃下贮藏的黄瓜，应及时销售或食用。已出现冷害（表面有浅的凹点），接着由微生物引起腐烂的黄瓜，则在出库后或到货时立即处理。

- 6.2.3.5用木板箱或多孔的纤维板箱包装的黄瓜，可根据包装容器的承载能力，放进已预冷的冷库内码垛贮藏。

  - 运输

    - 运输的方法

黄瓜应采用配有制冷设备的车辆运输，保持冷藏状态。

    - 运输车辆及装载要求

- 7.2.1不应使用装载过对健康有害的物质（如化肥、农药或其他化学物质）的车辆。要保持良好的技术条件。为确保铁路冷藏车或冷藏汽车内空气流通，其地板上宜放置搁物架。

- 7.2.2 装载之前，运输车厢内的温度应保持在7℃～10℃。

- 7.2.3 装了黄瓜的木板条箱或多孔纤维板箱，宜纵向排列堆放（面向前方），只有填充垛与垛之间的箱子才可横向放置，以防在运输途中移动。运输车辆的剩余间隙宜用空的木板条箱和板条箱塞满。

  - 运达操作

运达的黄瓜是否能继续冷藏还是立即使用，取决于运输条件，若黄瓜在规定的温度条件下运输，则可立即食用或贮藏到规定的期限。