ICS 27.200

中国商业联合会团体标准

T/CGCC xxx-2019

湿制粉类制成品

Wet-type powder synthesis foods

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国商业联合会     发布

T/CGCC

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 产品分类	2

5 要求	3

6 生产加工过程的卫生要求	4

7 试验方法	5

8 检验规则	6

9 标签、标志、包装、贮存、运输及销售	7

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国商业联合会提出并归口。

本标准起草单位：

本标准起草人：

本标准为首次发布。

湿制粉类制成品

1 范围

本标准规定了湿制粉类制成品的术语和定义、产品分类、技术要求、食品添加剂、生产加工过程卫生要求、检验方法、检验规则、标签、标志、包装、贮存、运输及销售。

本标准适用于湿制粉类制成品生产、科研和检验。

本标准适用于本团体成员使用，其他单位可以参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191         包装储运图示标志

GB/T 1355        小麦粉

GB 2760          食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2761          食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762          食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 5009.3         食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.227       食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定

GB 5009.229       食品安全国家标准 食品中酸价的测定

GB 5009.237       食品安全国家标准 食品pH值的测定

GB 5009.239       食品安全国家标准 食品酸度的测定

GB 5749          生活饮用水卫生标准

GB 7099          食品安全国家标准 糕点面包

GB 7718          食品安全国家标准 预包装食品标签通则

### GB 14880         食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准

### GB 14881         食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 20980-2007   饼干

GB 28050         食品安全国家标准预包装 食品营养标签通则

GB 29921         食品安全国家标准 食品中致病菌限量

GB 31621         食品安全国家标准  食品经营过程卫生规范

JJF 1070          定量包装商品净含量计量检验规则

定量包装商品计量监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局（2005）第75号令）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

湿制粉类制成品 Wet-type powder synthesis foods

以小麦粉、水等为主要原料，添加或不添加辅料，按不同生产工艺加工制成的不含馅料的湿态食品，在包装时可添加或不添加方便调料。

3.2

湿制生制品 Wet wheat raw products

未经熟化的湿面条或湿面片。

3.3

湿制熟制品 Wet wheat cooked products

湿面条或湿面片经完全熟化制成的即食食品。其杀菌方式有两种，即包装后杀菌和杀菌（熟制）后包装。

3.4

湿制预熟制品 Wet wheat pre-cooked products

湿面条或湿面片经不完全或完全熟化制成的食品。该类食品不可即食，在食用前还需进一步熟化或烹饪。

3.5

湿制糊状制品 Wet paste products

糊状的湿制粉类制品。

3.6

方便调料

湿制粉类制成品以外用于调味和提供营养的可食用物料，如调味料、蔬菜、豆类、畜禽、水产等加工制品，可直接附加于湿面条或湿面片或单独包装, 方便调料应符合相应的食品安全国家标准等。

4 产品分类

按产品形状不同，可分为湿制条类制成品、湿制皮类制成品、湿制糊状制品；按加工工艺不同，可分为湿制生制品、湿制预熟制品和湿制熟制品。

4.1湿制条类制成品

4.1.1湿切面（生切面、湿面、面条、水面、鲜面等）

以小麦粉为主要原料，机制或手工制成条状的未经干燥的生制湿面条,添加或不添加方便调料的预包装方便食品。

4.1.2半干面

湿切面经油炸工艺干燥、油炸以外的其他工艺干燥脱去一部分水制得的生制半干面条。

4.1.3保湿煮面

湿切面经蒸煮或水煮，制得的湿制熟制品或湿制预熟制品。

4.2湿制皮类制成品

4.2.1湿皮类

以小麦粉为主要原料，机制或手工制成的未经干燥的生制湿面片。

4.2.2半干皮类

经干燥工艺脱去一部分水制得的生制半干面片。

4.3 湿制糊状制品

糊状的湿制粉类制品。

5  要求

5.1 原辅料要求

5.1.1 小麦粉

应符合GB/T 1355的要求。

5.1.2 生产用水

应符合GB 5749的规定。

5.1.3 其他原料

应符合相应的国家标准和行业标准等规定。

5.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 具有该品种应有的色泽，且均匀一致。 |
| 气味 | 具有该品种应有的气味，无酸败味、霉味及其它异味。 |
| 滋味 | 即食类熟制品具有该品种应有的滋味，不得有异味。 |
| 组织形态 | 外形完整，具有该品种应有的形态，组织结构均匀。 |
| 烹调性 | 非即食类产品烹调后，组织形态无明显破损，具有该品种应有的韧性和滋味。 |
| 杂质 | 外表及内部均无杂质，口尝无砂质。 |

5.3 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项目 | 指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 湿制条类制成品 |  |  |  | 湿制皮类制成品 |  | 湿制糊状制成品 |
|  | 湿切面 | 半干面 |  | 保湿 煮面 | 湿皮类 | 半干皮类 |  |
|  |  | 油炸 | 非油炸 |  |  |  |  |
| 水分（g/100g） ≤ | 40 | 27 |  | 70 | 45 | 38 | 75 |
| 酸度a(以干基计)，°Ｔ ≤ | 4.0 | 4.0 |  | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
| 碱度b(干基，以碳酸钠计)，g/100g ≤ | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | — | — |
| pHc | — | — |  | 3.7~4.6 | — | — | 6.0~7.0 |
| 酸价（以脂肪计）（KOH）/（mg/g） ≤ | — | 1.8 | — | — | — | — | — |
| 过氧化值（以脂肪计）/（g/100g） ≤ | — | 0.25 | — | — | — | 75 | — |
| 注：a、b 样品呈酸性时测酸度，呈碱性时测碱度。添加酸度调节剂的保湿煮面产品酸度和碱度不检测； c pH仅针对添加酸度调节剂的保湿煮面产品。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.4 微生物限量

5.4.1即食湿制粉类制成品的致病菌限量应符合GB 29921中熟制粮食制品类的规定。

5.4.2 即食湿制粉类制成品的霉菌限量应符合GB 7099的规定。

5.4.3 即食湿制粉类制成品的菌落总数限量和大肠菌群限量应符合GB7099的规定。

- 5.5 污染物限量和真菌毒素限量

5.4.1污染物限量

应符合GB 2762的规定。

5.4.2 真菌毒素限量

应符合GB 2761的规定。

5.6 食品添加剂和营养强化剂

应符合GB 2760和GB 14880的规定。

5.7 净含量

按国家质量监督检验检疫总局令（2005）年第75号《定量包装商品计量监督管理办法》执行。

6 生产加工过程的卫生要求

应符合GB 14881 规定。

7 试验方法

7.1 感官要求

取50g样品于洁净的白瓷盘中，用肉眼目测其色泽、组织状态和杂质；用鼻嗅其气味；即食类熟制品直接品尝其滋味；其他产品烹调后品尝其口感。与本标准5.2条款的规定进行比较，作出评价。

7.2 理化指标

7.2.1水分

按GB 5009.3规定的方法进行测定。

7.2.2酸度

按GB 5009.239规定的方法进行测定，检验结果以干基计。

7.2.3碱度

按GB/T 20980-2007中6.3规定的方法进行测定，结果以干基计。

7.2.4 pH

称取有代表性的样品2 00 g，置于捣碎机中，捣碎混匀，然后称取试样10 g，精确至0. 01 g，用蒸馏水稀释到100 mL，搅拌均匀，按GB 5009.237规定的方法进行测定。

7.2.5过氧化值

按GB 5009.227规定的方法进行测定。

7.2.6 酸价

按GB 5009.229规定的方法进行测定。

7.3微生物指标

7.3.1致病菌

按GB 29921规定的方法进行检验。

7.3.2菌落总数、大肠菌群、霉菌

按GB 7099规定的方法进行检验。

7.4 污染物

按GB 2762规定的方法检验。

7.5 真菌毒素

按GB 2761规定的方法检验。

7.6 净含量

按JJF 1070规定的方法检验。

8 检验规则

- 组批和抽样

8.1.1 组批

同一工艺条件、生产线、班次、品种的产品为一个批次。

8.2.2 抽样

每批随机抽取样品，数量满足检验和留样的需要。

- 出厂检验

8.2.1 产品出厂前应逐批进行检验，检验合格后方可出厂。

8.2.2 出厂检验项目包括感官指标、水分、酸度、碱度、pH值、菌落总数、大肠菌群。

- 型式检验

每半年至少进行一次型式检验，有下列情况之一者亦须进行型式检验：

a）更换主要生产设备或停产半年以上再恢复生产时；

b）原料、工艺发生较大变化时；

c）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

d）国家食品监管部门进行抽查时。

- 型式检验项目

本标准中5.2～5.7和9.1.1规定的项目。

- 判定规则

    - 出厂检验判定与复验

      - 出厂检验项目全部符合本标准要求，判该批产品为合格产品。

      - 出厂检验微生物有一项不符合本标准，直接判断为不合格；微生物以外的项目有一项不符合本标准，可以从同批产品中加倍抽样复检，复检后仍不符合本标准的规定，判该批产品为不合格品。

    - 型式检验判定与复验

      - 型式检验项目全部符合本标准的规定，判为合格品。

      - 型式检验项目微生物有一项或其他项目超过两项不符合本标准，直接判断为不合格；微生物以外的项目有两项不符合本标准，可以从同批产品中加倍抽样复验，复验后仍有不符合项，判该批产品为不合格品。

- 标签、标志、包装、贮存、运输及销售

9.1标签、标志

9.1.1 标签

预包装产品标签应符合 GB 7718和GB 28050的规定，并按本标准第4条款的要求标明产品的食用方式（即食、非即食）。

9.1.2 标志

应符合GB/T 191的规定。

9.2包装

包装材料和容器应符合国家相关的安全标准和有关规定。

9.3贮存、运输和销售

应符合GB 31621的规定。

_________________________________